Scheda Prodotti

N.  19 Sistema di monitoraggio della Trasmissione Neuromuscolare con modalità manuale ed automatica e monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa privo di accelerometro TOF DA DESTINARE ALL’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione (n. 17) e all’U.O.C. di Terapia intensiva cardiovascolare (n. 2)

SCHEDA TECNICA

| Caratteristiche tecniche minime | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - Il sistema deve rilevare ed elaborare in tempo reale, i picchi di pressione indotti dalla risposta muscolare evocata dagli impulsi elettrici di stimolazione sul nervo ulnare e/o tibiale, impulsi generati da una coppia di elettrodi integrati internamente alla cuffia di compressione a bracciale di tipo NIBP (Non Invasive Blood Pressure). |  |  |
| - Il sistema deve essere privo di accelerometri e di collegamenti elettrici esterni con elettrodi cutanei, deve essere compatibile con le varie procedure di posizionamento multiplo e movimentazione del paziente: Supino, Prono, Laterale. |  |  |
| - Il Monitoraggio della Trasmissione Neuromuscolare deve essere accessibile sia in modalità manuale che con gestione automatica: TOF(Train Of Four), ST (Single Twich), PTC (Post Tetanic Count) automatico. |  |  |
| - Deve essere dotato di modalità operativa automatica servo-guidata che gestisce e imposta automaticamente gli intervalli e il profilo degli impulsi TOF e PTC (Post Tetanic Count) per l'intera durata del monitoraggio dei farmaci miorilassanti e dei loro antagonisti, deve potere registrare Somministrazione dei Boli di farmaci Miorilassanti. Allarme di Avvertimento-Preventivo del D e c a d i m e n t o della Miorisoluzione |  |  |
| - Deve inoltre avere la disponibilità della cuffia pluriuso, in misure diverse: small, medium, large. |  |  |
| - Consentire sia funzionamento autonomo con alimentazione elettrica da batteria integrata, che da rete elettrica convenzionale. |  |  |

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.